Řetězové kladkostroje TRC90101 / TRC90201 / TRC90301 / TRC90501

Popis

Ruční řetězové kladkostroje (tzv. kočky) 4 různých nosností v závěsném provedení pro zvedání břemen v provozech s požadavkem na jemný a plynulý zdvih pomocí článkového řetězu a převodovky. Mají robustní ocelovou konstrukci, závěsné i nosné (břemenové) háky s bezpečnostními pojistkami z legované oceli a ochranu proti přetížení. Obsluha je nenáročná, údržba minimální. Tyto kladkostroje se osvědčily v údržbářských, opravárenských i montážních provozech. Také v místech bez zdroje elektrické energie.

Technické parametry:

| typ | nostnost (t) | prac.výška (m) | závěsný hák (mm) | nosné prameny (počet) | hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRC90101 TRC90201 TRC90301 TRC90501 | 1 2 3 5 | 2,5 2,5 3,0 3,0 | 330 430 530 588 | 1 2 2 2 | 9,8 15,5 22,0 37,0 |

Pokyny pro použití

- Posuďte hmotnost zvedaného břemena a ujistěte se, že tato hmotnost nepřekračuje nosnost řetězového kladkostroje. Nikdy kladkostroj nepřetěžujte.

- Provádějte pečlivou kontrolu důležitých dílů, jako jsou háky, řetězy aj. Provádějte také mazání řetězového kladkostroje. Kladkostroj může být používán pouze v případě, je-li v bezvadném stavu.

- Před zahájením zvedání zkontrolujte háky, abyste se ujistili, že jsou bezpečně upevněny. Šikmá poloha háku a zavěšování břemena na špičku háku není přípustné. Z důvodu zajištění perfektního provozního výkonu kladkostroje musí být nosné řetězy udržovány ve svislé poloze a nesmí být překrouceny, aby bylo zabráněno jejich zamotání.

- Při použití kladkostroje by měl jeho provoz probíhat v rovině řetězového kola. Chcete-li zvednout břemeno, táhněte za ovládací řetěz tak, aby došlo k otáčení řetězového kola ve směru pohybu hodinových ručiček. Budete-li tahat za ovládací řetěz v opačném směru, řetězové kolo se oddělí od sedla brzdy, kotouč západky ovládaný rohatkou bude uvolněn a břemeno bude plynule spouštěno.

Netahejte za ovládací řetěz tak, aby byl v šikmé poloze vzhledem k rovině řetězového kola, zabraňte zamotání ovládacího řetězu a otáčení kladkostroje.

- Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno procházení nebo provádění práce pod

zdviženým břemenem.

- Při zvedání nebo spouštění břemena musíte s ovládacím řetězem manipulovat plynule,

abyste zabránili jeho trhavým pohybům nebo zamotání.

- Nemůžete-li s ovládacím řetězem již dále manipulovat, okamžitě zastavte práci. Nežádejte o pomoc při tahání za řetěz ostatní osoby, ale proveďte následující kontrolu:

  - Ujistěte se, že nedošlo k zachycení břemena o jiný předmět.

  - Zkontrolujte, zda nedošlo k žádným funkčním problémům některých částí kladkostroje.

  - Ujistěte se, že hmotnost břemena nepřekračuje maximální povolenou nosnost kladkostroje.

Údržba

Upozornění: Nikdy neprovádějte údržbu, pokud je na kladkostroji upevněno břemeno.

- Po použití odstraňte z kladkostroje všechny nečistoty a uložte kladkostroj na suchém místě, abyste zabránili působení koroze.

- Jednou ročně očistěte jednotlivé díly petrolejem a namažte převodová ozubená kola a ložiska mazivem.

- Při montáži srovnejte značky „0“ dvou ozubených kol.

- Válečky ložiska řetězového kola mohou být před usazením do vnější vodicí drážky

ložiska pro snazší montáž nalepeny mazivem na vodicí čep řetězového kola na boční

desce.

- Při sestavování brzdového mechanismu dávejte pozor, aby došlo k řádnému zapadnutí

šikmých zubů rohatky a západky. Ujistěte se, zda je západka spolehlivě a přesně ovládána pružinou. Po našroubování na hnací hřídel otáčejte ovládacím kolem ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k přitlačení kotouče a desek na sedlo brzdy. Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček by způsobilo vznik vůle mezi kotoučem a deskami.

- U vzpěry a pravé boční desky je použito přechodné závitové uložení. Neprovádějte demontáž, aby nedošlo k jejich ztrátě.

- Nikdy nedovolte, aby demontáž kladkostroje prováděla nezkušená osoba.

- Po očištění a opravě musí být kladkostroj podroben zkoušce bez zatížení i zkoušce při

zatížení. Kladkostroj může být opět používán pouze v případě, byla-li provedena jeho zkouška a je-li v bezvadném stavu.

- Při mazání a při použití kladkostroje dbejte na to, aby byly třecí plochy brzdy stále čisté.

Kontrola brzdového mechanismu musí být prováděna pravidelně, aby bylo zabráněno

nedostatečnému brzdění a pádu břemena.

Bezpečnostní pokyny a opatření

- Kladkostroj může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zajistěte, aby uživatel kladkostroje byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.

- Před zahájením práce s kladkostrojem zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci kladkostroje.

- Nepoužívejte kladkostroj pro jiný účel, než ke kterému je určen.

- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.

- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách.

- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.

- S kladkostrojem nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.

- Jakékoli úpravy kladkostroje nejsou povoleny. Nepoužívejte ho v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.

- Nikdy neprovádějte údržbu kladkostroje za provozu.

- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě kladkostroj zastavte a přerušte práci.

- Kladkostroj není určen pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.

- Po použití kladkostroje na něm nenechávejte zavěšené břemeno.

- Kladkostroj nepoužívejte ke zvedání nebo přepravě lidí.

- Nikdy nezvedejte nebo nepřepravujte břemena nad lidmi.

- Řetěz neomotávejte kolem zvedaného nákladu.

- Nikdy nespojujte nebo neprodlužujte zdvihací řetěz.

- Používejte vždy originální řetěz.

- Vždy se přesvědčte, že je břemeno na háku správně zavěšeno.

- S kladkostrojem pracujte vždy jen ruční silou.

- Zamezte tomu, aby se břemeno houpalo, způsobilo rázy nebo vibrace.

- Na zavěšeném břemenu nesvařujte, neřežte nebo neprovádějte jiné operace.

- Kladkostroj vždy zabezpečte proti neoprávněnému použití.